ANEXA

SPECIFICAȚII TEHNICE

Echipament acces WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ac-wave2 (punct de acces reţea wireless cu echipament alimentare POE inclus)

CONFIGURAȚIE:

- echipament modular, cu antene interne

- 2 interfeţe de reţea LAN 10/100/1000 Mbps

- interfaţă USB

- software pentru controller wireless gratuit, inclus în oferta

- antene omnidirecționale duale in 2.4 GHz și 5GHz

DOCUMENTE CARE ÎNSOȚESC PRODUSUL:

  - certificat de calitate

  - certificat de garanție

  - documente care certifică conformitatea cu cerinţele din anexă

CARACTERISTICI:

- dimensiuni maxime: 225 x 225 x 50 mm

- Greutate cu seturi de montare: aprox. 1000 g

- Interfețe de rețea: 2 x 10/100/1000, 2 x Ethernet RJ45

- buton de resetare

- Metoda de alimentare: PoE 802.3at

- Sursa de alimentare PoE Injector 48 VDC @ 0.5A, Gigabit inclusă

- Consum maxim de energie 17W

- Putere max TX 25 dBm

- BSSID’s: minimum 8 per radio

- Economisire energie acceptată

- Securitate wireless: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES), 802.11w/PMF

- Autentificare: utilizatori se vor putea autentifica la rețeaua wireless prin intermediul protocolului RADIUS suportat de către echipamentele acess rețea wireless ofertate.

- Certificări CE, IC

- Montare pe perete / tavan (seturi de montare incluse)

- VLAN: 802.1Q

- QoS avansat: Limitarea ratei per utilizator

- Suportă izolarea traficului utilizatorilor tip guest

- Suport WMM Voce, video, background

- Clienți simultani +1000

- Echipamentele vor veni cu sistem de operare ce facilitează funcționarea echipamentului ca punct de acces la rețea wireless

STANDARDE RESPECTATE (cele  mai noi versiuni):

- 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps

- 802.11n: 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40)

- 802.11ac: 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0  MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80), 58 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0   MCS9 NSS1/2, VHT 160)

- 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps

- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ac-wave2

MANAGEMENT:

- Software de management integrat (controller) pentru mai multe AP-uri gratuit, compatibilitate cu sistemul de management existent în instituție

- Software de management va fi compatibilil cu sisteme de operare de tip linux (Debian sau CentOS), sau o masina virtuala instalata prin virtualizare de tip KVM la beneficiar cu drept de folosinta nelimintat.

- Nu se accepta management-ul echipamentelor de la host-uri din afara retelei de date a institutiei

ANTENE:

- Număr de antene: 4

- 2 x antene interne cu bandă unică 2.4GHz, polaritate dublă, 2 x antene interne cu bandă unică 5GHz, polaritate dublă

- Tip antene: antene omnidirecționale duale in 2.4 GHz și 5GHz

- Câstig: minim 3dBi pentru 2.4 GHz și minim 4dBi pentru 5GHz

Garanție: minim 2 ani

ALIMENTARE ELECTRICĂ:

- echipamentul permite alimentare electrică prin conexiunea de reţea LAN (Power over Ethernet – PoE+) folosind un injector sau un echipament de reţea cu capabilitate de alimentare prin port Ethernet, cât şi utilizarea unui alimentator extern

- Alimentarea echipamentului va fi realizata de la switch-uri Ethernet prin protocol 802.3at, echipamentul va suporta acest protocol

CONDIȚII DE MEDIU:

- temperatură de operare  10 – 50 °C

- umiditate 10 – 90% (mediu fără condensare)

Echipamentele trebuie să fie marcate CE